def _efficiency_mode_label(efficiency_mode):
    if efficiency_mode == "abcd_power":
        return "ηABCD = PL / Pin"

def calculate_efficiency_value(s11, s21, s12, s22, efficiency_mode, z0=DEFAULT_Z0):
    s11_magnitude = abs(s11)
    s21_magnitude = abs(s21)

    if efficiency_mode == "abcd_power":
        gamma_load = np.conj(s22)
        z_load = reflect_to_impedance_value(gamma_load.real, gamma_load.imag, z0)
        if z_load is None:
            return None

        z_values = s_to_z_parameter_values(s11, s21, s12, s22, z0)
        if z_values is None:
            return None

        abcd_values = z_to_abcd_parameter_values(
            z_values["Z11"],
            z_values["Z12"],
            z_values["Z21"],
            z_values["Z22"],
        )
        if abcd_values is None:
            return None

        i_load = 1.0 + 0.0j
        v2 = z_load * i_load
        v1 = (abcd_values["A"] * v2) + (abcd_values["B"] * i_load)
        i1 = (abcd_values["C"] * v2) + (abcd_values["D"] * i_load)
        if abs(i1) < 1e-18:
            return None

        z_in = v1 / i1
        if not np.isfinite(z_in.real) or not np.isfinite(z_in.imag):
            return None

        p_in = z_in.real * (abs(i1) ** 2)
        p_load = z_load.real * (abs(i_load) ** 2)
        if not np.isfinite(p_in) or not np.isfinite(p_load) or p_in <= 1e-18:
            return None

        return p_load / p_in